ERAMDISK  version 2.04  Mode d'emploi

1994/04/22	     by K.Tsujikawa.

Permet aux possesseurs d'une cartouche MEGA-SRAM ou MEGA-SRAM-SCC de cree un

disque virtuel semblable en rapidite au RAM-DISK.

Contenu du fichier d'archive:

ERAMD112.HED	Header file

ERAMDSKF.DOC	C'est ce fichier

ERAMDISK.COM	"Installeur" du SRAM-DISK

(1) SRAM-DISK:

Voici les differentes possibilitees offertes aux possesseurs d'une cartouche

MEGA-SRAM ou MEGA-SRAM-SCC a pages de 8Ko et de ce soft.

- Permet d'avoir un disque supplementaire semblable a un autre lecteur

de disquette mais aussi rapide voir plus d'un RAM-DISK.

- Les fichiers restent plus de 2 semaines en memoires apres avoir

eteint l'ordinateur grace a un super-condensateur.

- Puisqu'il ne doit pas avoir d'interruption lors d'une transmission

de donnee avec la RS-232, l'utilisation du lecteur de disquette

provoque des Erreurs de transmission, alors on utilise le SRAM-DISK.

- Une MEGA-SRAM-SCC, c'est a dire une SRAM faite a partir d'une

MEGA-ROM-SCC de Konami est plus difficile a realiser mais ca permet

d'obtenir le son SCC en plus en utilisant le driver MGS.

Remarques:

- Lors d'un acces au SRAM-DISK le voyant lumineux CAPS s'allume.

- En appyant sur [CTRL] pendant l'initilisation jusqu'au son "BEEP"

on desactive le SRAM-DISK.

- Dans la cartouche MEGA-SRAM, il est possible d'y copier les

MEGA-ROMs (Voir le fichier de documentation BACKUP-F.DOC).

- Il est possible de faire sa propre "MEGA-ROM" (propre programme)

(2) Fabrication de la MEGA-SRAM:

Voir les differents plans distribues par-ci par-la.

(3) Methode d'installation:

Introduire la MEGA-SRAM dans un port cartouche (slot) puis allumer l'MSX.

Puis a partir d'une ligne de commande du MSX-DOS entrez:

>ERAMDISK /Sxx

L'option /Sxx indique le numero de Slot. le format du chiffre xx correspond

au meme format que celui de ENASLT du BIOS. Le chiffre xx doit etre ecrit en

Hexa-decimal.

Ex:	SLOT 1	 = ERAMDISK /S1 (Slot primaire)

SLOT 1-0 = ERAMDISK /S81 (Slot entendu)

SLOT 2-3 = ERAMDISK /S8E (Slot entendu)

Pour ceux qui ne comprennent pas "Slot primaire ou etendu", sachez qu'en

general les ports cartouches 1 et 2 correspondent aux Slots primaires 1 et 2.

Lorsque l'installation est finie le message suivant s'affiche.

'Install complete'

'  please reset  '

Faites RESET pour initialiser le systeme.

Ensuite, il faut formater le SRAM-DISK. Le formatage s'effectue de la meme

facon qu'une disquette ordinaire. C'est-a-dire, en BASIC par call FORMAT ou

sous MSX-DOS avec FORMAT.

ATTENTION:

Pour faire l'installation du SRAM-DISK la ROM KERNEL (du MSX-DOS) est

recopiee dans la MEGA-SRAM. Donc, on ne peut pas faire installation sur Les

MSX sans lecteur de disquette.

Sur les MSX Turbo R (FS-A1 ST/GT) le SRAM-DISK fonctionne meme en mode

DOS 2.

(4) type de MEGA-SRAM necessaire et Adresse de changement de page (de 8Ko)

La MEGA-SRAM a les adresses de commutations de pages suivantes:

MEGA-ROM (ASCII)

Page 0  06000H-067FFH (l'ecriture d'un octet dans cette zone commute la page)

Page 1  06800H-06FFFH

Page 2  07000H-077FFH

Page 3  07800H-07FFFH

MEGA-SRAM-SCC

Page 0  05000H-05001H

Page 1  07000H-07001H

Page 2  09000H-09001H

Page 3  0B000H-0B001H

(5) Reproduction et droits d'auteur

Ce logiciel est un free soft ware.

Ne peut etre vendu.

L'auteur garde les droits de reproductions.

Si vous avez des questions contactez-moi SVP.

(6) Finalement

Jusqu'a ce jour la MEGA-SRAM n'existait pas. Les SRAMs coutaient tres cher.

Maintenait que cela est rendu possible, s'il vous plait, faites-vous en une

ou bien demandez a quelqu'un qui pourrait en faire une. Cela prolongera la

duree de vie de votre lecteur de disquette. Il y a aussi la solution

d'acheter un disque dur mais une MEGA-SRAM permet aussi de se copier les

MEGA-ROMs (sans BUGs), le DOS 2 ou les ROMs. (Voir le fichier de documentation

BACKUP-F.DOC pour plus de precision).

Reseaux (au japon):

FALC0385	Tsujikawa

NAT26712	Tsujikawa

Traduction (Jan. 1996):

Name:		M.Herve Gerardin

Address:	1-2 ShinMei So

2-16-4 Nishihara

Shibuya-ku Tokyo

JAPAN